Reported problem :- Possible corruption on the CPND Name

To find the configured Name do a DNT on the DN

pdt> dnt 0 5200

DIG 4 BCS

0007B6CF :   00008209 00000000 00000000 000AC0E9 00000000 000003FF 00000000 00000003                                     0007B6D7 :   0000101B

If a CPND name is configured then the 3rd field (AC0E9) will be populated

Expand the 3rd field

pdt> p ac0e9 10

000AC0E9 : 0000009B 0000000E 00000000 0000E1CE 0000E1F4 0000E9EC 0000A0E5 0000F2C2

000AC0F1 : 0000F7EF 0000AEEE 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

CPND_NAMES (3,0,8){.CPND_MX_NAMELEN)

So, this looks like the name:

0000E1CE 0000E1F4 0000E9EC 0000A0E5 0000F2C2 0000F7EF 0000AEEE

Convert the Hex to Name via Ascii Table listed at    http://www.asciitable.com/

Take CE = 11001110

Knock off highest bit

1001110 = d.78 = h.4E = ascii N

Go to web site for a conversion table

http://www.asciitable.com/

From the table decimal 78 = ascii N so CE = N

E1 = a , CE = N , E1 = a , F4 = t , E9 = i , EC = l , A0 = - (space) , E5 = e   Natalie

F2 = r , C2 = B , F7 = w , EF = o , AE . (dot) , ee = n  Brown

CPND name is Natalie Brown.